FLUXO Documento de Confronto Arquitetural e Diretriz de MVP Comercial Resposta técnica à Nota Estratégica Interna de 11 de julho de 2026 Objetivo Alinhar o Fluxo como plataforma IoT genérica, segura, inteligente e comercializável, sem transformar o MVP em uma arquitetura cara, frágil ou excessivamente complexa. Status: PARA ALINHAMENTO COM ARQUITETURA ANTES DA EXECUÇÃO Junior Godoi / Officina 404 ¦ 11 jul 2026

LEITURA ESPERADA Este documento não pede uma nova rodada de brainstorming. Ele define as decisões que precisam ser aceitas, contestadas com evidência técnica ou refinadas antes de qualquer agente alterar o repositório. Onde houver divergência, o arquiteto deve responder objetivamente, com impacto de custo, risco, operação e reversibilidade.

| 00 | POSIÇÃO EXECUTIVA A direção do anexo é aprovada; o handoff técnico, não. |
| --- | --- |

A Nota Estratégica Interna acerta ao reconhecer que o Fluxo já provou o funil de ingestão, mas ainda não provou o produto. O teste com 100 dispositivos simultâneos e 30.000 mensagens persistidas sem rejeição demonstra capacidade do pipeline atual; não demonstra, por si só, que o cliente recebeu valor suficiente para pagar pela plataforma.

A direção correta é transformar telemetria em informação consultável, regras configuráveis e visão operacional. O Fluxo deve continuar sendo uma plataforma que serve e interpreta dados sem assumir o processo de negócio do cliente. Não queremos copiar uma plataforma de automação visual nem construir uma suíte industrial completa antes de vender o primeiro MVP.

DECISÃO CENTRAL O Fluxo será uma plataforma IoT genérica por contrato, não por improviso. Deve receber dados de dispositivos e verticais diferentes sem exigir migration de banco ou fork do backend para cada cliente. Ao mesmo tempo, deve impor limites claros de tipos, tamanho, cardinalidade, consulta e retenção para que a flexibilidade não destrua custo e previsibilidade.

Portanto, a condição de avanço é simples: a arquitetura precisa ser genérica o suficiente para novos casos de uso, barata o suficiente para um MVP comercial, segura por padrão e detalhada o bastante para que Codex, Antigravity ou qualquer outro agente não preencham lacunas críticas com suposições.

## Decisão sobre o anexo

| Proposta do anexo | Decisão | Confronto objetivo |
| --- | --- | --- |
| Telemetria chave-valor | APROVAR COM ALTERAÇÃO | A direção é correta, mas Dictionary<string,double> não é genérico. O contrato precisa aceitar escalares tipados e preservar o JSON bruto. |
| MetricKey livre | REJEITAR COMO ESTÁ | Sem catálogo de métricas há colisão semântica, variação de unidade e explosão de cardinalidade. |
| Partições: mês atual + 3 | REJEITAR | É uma configuração temporária, não uma estratégia operacional de particionamento. |
| Alert worker por polling de janela recente | REJEITAR COMO ESTÁ | Duração sustentada exige estado persistido, cursor e transições determinísticas. |
| Webhook direto no worker de alertas | REJEITAR | Acopla avaliação e entrega e cria superfície de SSRF sem isolamento operacional. |
| Endpoint de consulta dinâmica | APROVAR COM GUARDRAILS | É núcleo do produto, mas precisa de limites de período, pontos, devices, métricas, timeout e agregação. |
| Dashboard operacional via API -> Worker -> Meter | REJEITAR COMO DESCRITO | Meter é instrumentação, não armazenamento consultável. Usar OpenTelemetry/coleta ou contadores persistidos. |
| Três pilotos de hardware | APROVAR COM BOM REVISADA | Os perfis de dado são excelentes; a seleção precisa abandonar componentes legados e separar protótipo de validação industrial. |
| Firmware de referência adaptado aos sensores | NÃO FAZER | O firmware canônico deve continuar simulando dados e exercitando contratos, falhas e perfis de telemetria. |

| 01 | TESE DO PRODUTO O que “genérico” e “inteligente” significam no Fluxo. |
| --- | --- |

## 1.1 Genérico não é “aceitar qualquer JSON”

Para o Fluxo, uma plataforma genérica deve ser capaz de conectar um ESP32, uma BeagleBone, um gateway Linux, um CLP via gateway ou um rastreador celular sem exigir uma tabela nova para cada vertical. Isso não significa aceitar estruturas arbitrárias, objetos aninhados e chaves infinitas dentro de metrics.

A definição operacional de genérico deve ser: um envelope versionado, um conjunto pequeno de tipos escalares, catálogo de métricas por workspace, auto-descoberta controlada e projeção consultável independente do fabricante do dispositivo.

Novo sensor numérico: não exige migration.

Novo estado booleano: não exige migration.

Novo estado textual curto: não exige migration.

Nova vertical: pode exigir configuração, template e dashboard; não deve exigir duplicação do pipeline de ingestão.

Payload fora do contrato: é rejeitado ou quarentenado de forma explicável; nunca é “aceito e veremos depois”.

## 1.2 Inteligente não significa colocar LLM em cada mensagem MQTT

O Fluxo precisa parecer inteligente para o cliente porque reduz trabalho de configuração, detecta comportamento ruim e transforma dados em sinais úteis. Isso pode ser entregue, no MVP, majoritariamente com lógica determinística e estatística barata.

REGRA DE CUSTO Nenhum modelo de IA, Gemini ou outro provedor participa do hot path MQTT -> ingestão -> persistência -> alerta. A plataforma precisa continuar recebendo e avaliando telemetria mesmo com a camada de IA desabilitada, sem crédito de API ou sem acesso externo.

A inteligência do MVP será composta por descoberta de métricas, classificação semântica por regras, score de saúde do dispositivo, detecção de ausência de dados, sensor travado, variação abrupta e recomendações de visualização. IA generativa, quando adicionada, será uma assistente sob demanda que recebe resumos agregados, tem quota, cache e provider abstraction.

## 1.3 O MVP comercial que queremos vender

| Capacidade | O cliente percebe | Por que entra no MVP |
| --- | --- | --- |
| Provisionamento seguro | Cada device tem identidade e credencial próprias. | Base já endurecida e diferencial operacional. |
| Telemetria histórica genérica | Qualquer device compatível envia métricas sem pedir mudança de banco. | Remove a rigidez atual. |
| Explorer de telemetria | Seleciona devices, métricas, período e agregação. | Transforma armazenamento em produto. |
| Alertas configuráveis | Cria regras de negócio simples sem alterar firmware. | Valor imediato para operação. |
| Saúde e anomalias básicas | Fluxo mostra dispositivo parado, sensor travado ou mudança incomum. | Entrega “inteligência” com baixo custo. |
| Dashboard operacional | Administrador enxerga ingestão, rejeição, duplicatas e backlog. | Permite operar o SaaS com confiança. |
| Templates por perfil | Começa com dashboard sugerido para ambiente, máquina ou mobilidade. | Reduz curva de adoção sem criar vertical fechada. |

| 02 | PRINCÍPIOS DE ARQUITETURA E CUSTO Restrições obrigatórias para não construir um monstro antes do MVP. |
| --- | --- |

1. PostgreSQL continua sendo o banco principal - Não adicionar TimescaleDB, ClickHouse ou outro banco na fase de MVP. Usar particionamento nativo, date_bin/date_trunc e índices medidos. Nova tecnologia só entra após evidência de gargalo real.

2. MQTT continua simples - Mosquitto + dynamic-security + TLS permanecem. Não criar Kafka, RabbitMQ ou service bus apenas para “escalar no futuro”.

3. Hot path determinístico - Ingestão não chama LLM, webhook externo, serviço de enriquecimento ou API de terceiro.

4. Uma fonte bruta e uma projeção consultável - PayloadJson preserva auditoria; TelemetryPoint serve consulta. Não duplicar o mesmo dado em cinco modelos derivados sem caso de uso.

5. Limites são parte do produto - Payload, métricas por mensagem, chaves, textos, período de query, pontos retornados e cardinalidade devem ter limites configurados e testados.

6. Sem dependência “mágica” - Toda nova biblioteca ou serviço deve registrar: problema resolvido, custo operacional, lock-in, plano de saída e quem mantém.

7. Observabilidade antes de escala maior - Não declarar 1.000 devices suportados sem métricas de latência, backlog, CPU, memória, WAL e tamanho de partição.

## Regra de aprovação de dependência

Antes de adicionar qualquer serviço, banco, framework ou biblioteca relevante, registrar: 1. Problema concreto no Fluxo que a dependência resolve. 2. Evidência de que o stack atual não resolve com custo aceitável. 3. Custo de execução e operação no MVP. 4. Impacto em deploy, backup, observabilidade e segurança. 5. Lock-in e estratégia de remoção. 6. Teste de aceitação que provará que a dependência entregou valor.

| 03 | CONTRATO DE TELEMETRIA V2 Flexível o suficiente para várias verticais; restrito o suficiente para ser operável. |
| --- | --- |

## 3.1 Envelope canônico

O firmware de referência deve passar a simular um envelope versionado. Durante um ciclo de compatibilidade, o backend pode aceitar o contrato legado e convertê-lo internamente para V2, mas todo novo desenvolvimento deve mirar o contrato abaixo.

{ "schemaVersion": 2, "sequence": 12345, "occurredAtUtc": "2026-07-11T14:20:00Z", "metrics": { "temperature_c": 24.6, "door_open": true, "machine_state": "running", "current_a": 8.13 } }

No backend, metrics deve ser desserializado como Dictionary<string, JsonElement> ou abstração equivalente de valor escalar. O processor valida e converte cada valor para Numeric, Boolean ou Text. Arrays, objetos aninhados e null dentro de metrics não fazem parte do MVP.

## 3.2 Guardrails do contrato - não deixar para o agente decidir

| Regra | Limite/decisão obrigatória | Comportamento |
| --- | --- | --- |
| schemaVersion | Obrigatório para V2; valor 2. | Versão desconhecida -> rejeição explícita. |
| Payload MQTT | Máximo 32 KB. | Acima do limite -> rejeição PayloadTooLarge. |
| sequence | Int64 positivo e obrigatório. | Duplicata por device -> idempotência; negativo/ausente -> rejeição. |
| occurredAtUtc | UTC; futuro máximo +5 min; atraso máximo padrão 30 dias, configurável. | Fora da janela -> rejeição ou quarantine reason TimestampOutsideWindow. |
| metrics por mensagem | 1 a 64. | Zero ou >64 -> rejeição. |
| MetricKey | 1-64 chars; lowercase; regex ^[a-z][a-z0-9._-]{0,63}$. | Chave inválida -> rejeição do payload inteiro. |
| Number | double finito; NaN e Infinity proibidos. | Valor inválido -> rejeição. |
| Boolean | true/false JSON. | Persistir em BooleanValue. |
| Text | UTF-8, até 256 caracteres. | Texto maior -> rejeição; não truncar silenciosamente. |
| Estruturas | Arrays, objetos e null não suportados em metrics no MVP. | Rejeição UnsupportedMetricValueType. |
| Atomicidade | Mensagem inteira aceita ou rejeitada. | Nunca persistir metade das métricas de um mesmo ingestion record. |

## 3.3 Modelo de dados proposto

A alteração mais importante em relação ao anexo é separar a identidade semântica da métrica do ponto de telemetria. Unit não deve ser repetida em milhões de linhas, e MetricKey não deve ser uma string livre sem governança.

TelemetryIngestionRecord - Id - TenantId - WorkspaceId - DeviceId - Sequence - OccurredAtUtc - ReceivedAtUtc - PayloadJson - SchemaVersion MetricDefinition - Id - WorkspaceId - MetricKey - DisplayName - ValueType // Numeric ¦ Boolean ¦ Text - SemanticType? // temperature, current, voltage, vibration, position... - CanonicalUnit? // °C, A, V, g, %, ppm... - ExpectedIntervalSec? - MinExpectedValue? - MaxExpectedValue? - Status // Discovered ¦ Active ¦ Ignored - IsQueryable - IsAlertable - CreatedAtUtc - UpdatedAtUtc TelemetryPoint - Id - TenantId - WorkspaceId - DeviceId - MetricDefinitionId - OccurredAtUtc - NumericValue? - BooleanValue? - TextValue? - IngestionRecordId

TelemetryPoint deve possuir CHECK constraint garantindo exatamente uma coluna de valor preenchida e compatível com ValueType da MetricDefinition. A regra de tipo também deve ser validada na aplicação; a constraint de banco é uma última barreira, não substituto da validação.

Chave única em MetricDefinition: (WorkspaceId, MetricKey). O primeiro payload válido com uma chave desconhecida pode criar a definição com Status=Discovered e ValueType inferido. Depois de criada, o tipo é estável: temperature_c não pode ser número hoje e texto amanhã.

## 3.4 Proteção contra explosão de cardinalidade

Auto-descoberta sem limite é um vetor de custo e negação de serviço. Um dispositivo com bug pode enviar metric_1, metric_2, metric_3... e gerar milhares de definições.

Máximo padrão de 500 MetricDefinitions por workspace no MVP; limite configurável por plano/ambiente.

Máximo de 20 novas MetricKeys descobertas por device em janela de 1 hora. Acima disso, rejeitar novas chaves e registrar MetricCardinalityGuardTriggered.

Toda nova MetricKey gera audit log com device, workspace e ingestion record de origem.

MetricDefinition em Status=Ignored não gera TelemetryPoint novo; o PayloadJson bruto continua preservando a chave enquanto estiver dentro da retenção.

Mudança de tipo para uma MetricKey existente é rejeitada com MetricTypeMismatch; não converter texto para número automaticamente.

| 04 | INGESTÃO, PERSISTÊNCIA E PARTIÇÕES Implementação simples primeiro, com critérios objetivos para otimizar. |
| --- | --- |

## 4.1 Fluxo transacional obrigatório

MQTT message -> validar tamanho e envelope -> autenticar identidade já resolvida pelo pipeline atual -> iniciar transação -> INSERT TelemetryIngestionRecord ON CONFLICT (DeviceId, Sequence) DO NOTHING RETURNING Id -> se não retornou Id: marcar duplicata e encerrar sem TelemetryPoint -> validar todas as métricas -> resolver/criar MetricDefinitions controladamente -> montar TelemetryPoints -> inserir todos os pontos em uma operação multi-row parametrizada -> commit -> publicar métricas internas de ingestão

Para o MVP, não transformar Binary COPY em dogma. O primeiro writer deve garantir uma única operação multi-row parametrizada por mensagem para TelemetryPoint e transação atômica com o cabeçalho. A interface ITelemetryPointWriter deve permitir uma implementação Npgsql Binary COPY posterior sem alterar os use cases.

GATE DE PERFORMANCE Npgsql Binary COPY entra somente se o benchmark V2 demonstrar regressão acima do limite de aceitação ou backlog persistente. COPY é uma ferramenta de alto desempenho documentada pelo Npgsql, mas a otimização deve ser guiada pelo teste do Fluxo, não por preferência arquitetural.

## 4.2 Benchmark obrigatório antes e depois

Antes de alterar o schema, repetir o teste atual e registrar baseline. O relatório precisa conter P50/P95/P99 de persistência, throughput, CPU e memória do Worker, CPU do PostgreSQL, WAL gerado, tamanho de tabela e backlog máximo.

| Perfil de teste | Mensagens | Métricas/msg | Critério mínimo |
| --- | --- | --- | --- |
| Baseline atual | 30.000 | Contrato atual | Registrar números reais; não usar apenas “30k/30k”. |
| V2 leve | 30.000 | 5 escalares | Zero perda; zero partition error; P95 <= 1,5x baseline. |
| V2 médio | 30.000 | 16 escalares | Backlog volta a zero em até 60 s após o fim da carga. |
| V2 denso | 30.000 | 32 escalares | Sem OOM; DB CPU média < 75%; nenhuma rejeição não planejada. |
| Idempotência | 5.000 duplicadas | 5-16 escalares | Zero TelemetryPoint duplicado. |
| Cardinality abuse | 1.000 | Chaves mutantes | Guardrail dispara; crescimento de MetricDefinition fica limitado. |

## 4.3 Particionamento mensal: estratégia operacional, não migration descartável

TelemetryPoint será particionada por RANGE em OccurredAtUtc. Como PostgreSQL exige que PRIMARY KEY/UNIQUE de tabela particionada inclua a chave de partição, a chave primária deve incluir OccurredAtUtc. Não criar Id PK isolado na tabela pai.

PARTITION BY RANGE (OccurredAtUtc) PRIMARY KEY (OccurredAtUtc, Id) Índice principal por partição: (WorkspaceId, DeviceId, MetricDefinitionId, OccurredAtUtc DESC)

A migration inicial deve criar a partição do mês anterior, mês atual e seis meses futuros. Além da migration, implementar TelemetryPartitionMaintenanceService com execução no startup e diária às 03:00 UTC.

Garantir partições até current month + 6 meses.

Criar partição com advisory lock para impedir corrida entre instâncias.

Registrar partitions_ahead e last_partition_maintenance_success.

Health check Degraded se houver menos de 3 partições futuras; Unhealthy se não existir a partição do próximo mês.

Não criar retenção automática hard-coded. RetentionOptions deve definir retenção de PayloadJson e TelemetryPoint por ambiente/plano. O MVP local precisa ter defaults explícitos em configuração, não números escondidos em código.

BRIN em OccurredAtUtc deve ser avaliado somente quando as partições estiverem grandes e o EXPLAIN ANALYZE mostrar benefício. O PostgreSQL projeta BRIN para tabelas grandes com correlação natural entre valor e localização física, mas isso não elimina a necessidade de medir o padrão de consulta do Fluxo.

| 05 | CATÁLOGO DE MÉTRICAS E INTELIGÊNCIA BARATA A camada que torna o Fluxo genérico sem depender de IA cara. |
| --- | --- |

## 5.1 MetricDefinition é obrigatória no MVP

Sem catálogo, temperature, temp, Temperature e temperatura tornam-se quatro séries diferentes. O Fluxo precisa permitir diversidade de fabricantes, mas deve dar ao workspace um lugar formal para organizar semântica, unidade, intervalo esperado e apresentação.

A auto-descoberta cria MetricDefinition como Discovered. Uma classificação determinística tenta sugerir SemanticType e DisplayName a partir de MetricKey e CanonicalUnit, com score de confiança. A sugestão nunca muda o MetricKey original e pode ser sobrescrita pelo cliente.

## 5.2 Inteligência MVP - sem LLM no hot path

| Insight | Algoritmo MVP | Saída para o cliente |
| --- | --- | --- |
| Device stale | now - last_seen > max(2 x expected interval, stale threshold) | Offline/stale com tempo sem dados. |
| Sensor travado | N amostras consecutivas idênticas ou variância abaixo de epsilon configurável. | Flag “possível sensor travado”. |
| Valor fora do esperado | MinExpectedValue/MaxExpectedValue da MetricDefinition. | Evento de anomalia e sugestão de regra. |
| Mudança abrupta | Rate of change por unidade de tempo acima do limite configurado. | Spike/drop detectado. |
| Anomalia estatística | Mediana móvel + MAD em janela; disparar quando desvio robusto cruza limiar. | Anomalia sem exigir modelo treinado. |
| Qualidade de ingestão | Rejeições, duplicatas e gaps de sequence por device. | Health score de comunicação. |
| Sugestão de dashboard | SemanticType -> widget/template determinístico. | Dashboard inicial gerado em poucos cliques. |

Persistir apenas eventos de insight relevantes em TelemetryInsightEvent; não criar uma segunda linha de “análise” para cada TelemetryPoint. Isso controla volume e custo.

## 5.3 IA generativa: recurso opcional e comercialmente controlado

AI Advisory (fora do hot path) Entrada permitida: - lista de MetricDefinitions - estatísticas agregadas - últimos InsightEvents - contexto fornecido pelo usuário Entrada proibida por padrão: - stream bruto contínuo - credenciais - tokens MQTT - secrets - banco inteiro Controles: - feature flag - provider abstraction - quota por workspace/plano - timeout - cache por hash da entrada agregada - registro de custo/tokens - fallback: plataforma funciona sem IA

O caso de uso inicial da IA pode ser “Assistente de configuração”: sugerir nomes amigáveis, SemanticType, dashboards e regras iniciais a partir do catálogo e de estatísticas. A sugestão é revisável e não altera alertas ou dispositivos autonomamente no MVP.

| 06 | CONSULTA DINÂMICA E DASHBOARD O produto começa quando o cliente consegue fazer perguntas ao próprio dado. |
| --- | --- |

## 6.1 Contrato do endpoint

POST /api/workspaces/{workspaceId}/telemetry/query { "deviceIds": ["..."], "metricKeys": ["temperature_c", "current_a"], "from": "2026-07-10T00:00:00Z", "to": "2026-07-11T00:00:00Z", "aggregation": "avg", "bucket": "5m" } aggregation: raw ¦ avg ¦ min ¦ max ¦ sum ¦ count ¦ last bucket: 1m ¦ 5m ¦ 15m ¦ 1h ¦ 6h ¦ 1d

## 6.2 Guardrails obrigatórios

Máximo 20 deviceIds por query.

Máximo 20 metricKeys por query.

raw: janela máxima de 7 dias e limite duro de 50.000 pontos retornados.

Agregado: janela máxima de 365 dias.

Janela acima de 24 horas exige bucket diferente de raw.

Timeout de banco de 10 segundos e CancellationToken obrigatório da API até o driver PostgreSQL.

Resultado acima do limite retorna 422 com código QueryPointLimitExceeded e sugestão de bucket maior; não truncar silenciosamente.

SQL sempre parametrizado. MetricKey é resolvido para MetricDefinitionId antes da query; não concatenar nomes de coluna ou função enviados pelo cliente.

Para buckets fixos, usar funções nativas do PostgreSQL como date_bin/date_trunc conforme a versão já adotada no projeto. Não adicionar TimescaleDB apenas para obter time bucketing no MVP.

## 6.3 Telemetry Explorer

A primeira tela de série histórica deve ser um Explorer, não um construtor de dashboard universal. O cliente escolhe devices, métricas, intervalo, agregação e bucket; visualiza séries; salva a consulta como ViewPreset. Essa decisão reduz escopo e ainda entrega a proposta de flexibilidade.

Primeiro: Explorer funcional e rápido.

Depois: salvar ViewPreset com nome, filtros e visualização.

Só depois: composição livre de widgets, se clientes reais demonstrarem necessidade.

CONFRONTO DE ESCOPO “Dashboard flexível” não autoriza construir um editor visual de 600 widgets no MVP. O produto precisa vender consulta e entendimento do dado; não replicar o front-end do ThingsBoard.

| 07 | MOTOR DE ALERTAS Estado persistido, transição determinística e entrega desacoplada. |
| --- | --- |

## 7.1 Modelo mínimo correto

AlertRule - Id - WorkspaceId - Name - MetricDefinitionId - DeviceId? // null = qualquer device do workspace - Operator // >, >=, <, <=, inside range, outside range, no data - Threshold? - ThresholdHigh? - DurationSeconds - Hysteresis? - CooldownSeconds - Severity - IsEnabled AlertRuleState - AlertRuleId - DeviceId - FirstViolationAtUtc? - LastObservedAtUtc - LastValueNumeric? - LastValueBoolean? - LastValueText? - IsFiring - LastTriggeredAtUtc? - UpdatedAtUtc AlertEvent - Id - AlertRuleId - DeviceId - MetricDefinitionId - TriggeredAtUtc - ResolvedAtUtc? - TriggerValue... - ResolutionValue... - Status // Firing ¦ Resolved - Severity WebhookDelivery - Id - AlertEventId - TargetUrl - Status - AttemptCount - NextAttemptAtUtc - LastError - DeliveredAtUtc?

Equals exato para double não entra no MVP. Comparações numéricas usam operadores direcionais ou range. Regras booleanas podem usar IsTrue/IsFalse em uma extensão posterior ou já no mesmo enum tipado, desde que a validação impeça um operador incompatível com ValueType.

## 7.2 Avaliação por cursor, não revarredura cega de “dados recentes”

O AlertEvaluationWorker deve processar TelemetryPoints novos em páginas ordenadas por (OccurredAtUtc, Id), usando cursor persistido. Em uma transação, ele lê um lote, atualiza AlertRuleState, cria/resolve AlertEvent e só então avança o cursor. Isso evita reprocessamento indefinido de janelas e permite recuperação após restart.

Cache de regras ativas por workspace com invalidação em CRUD de AlertRule.

Uma regra global DeviceId=null mantém um AlertRuleState separado por device.

DurationSeconds usa FirstViolationAtUtc e só dispara quando a condição continua válida até o limiar.

Se o gap entre amostras exceder max(2 x ExpectedIntervalSec, DurationSeconds), a continuidade é quebrada e FirstViolationAtUtc é resetado, exceto para operador NoData.

Hysteresis evita flapping. Exemplo: dispara >80 com hysteresis=2; resolve quando <=78.

Restrição lógica/índice parcial deve impedir mais de um AlertEvent Firing para (AlertRuleId, DeviceId).

## 7.3 Webhooks são entrega, não avaliação

AlertEvaluationWorker não chama HttpClient. Ao disparar um evento, cria WebhookDelivery. WebhookDeliveryWorker envia e aplica timeout, retry limitado, backoff e circuit breaker. O .NET oferece handlers de resiliência específicos para HttpClient; usar uma política explícita e testada, não retry infinito.

## 7.4 SSRF - requisitos P0

Somente HTTPS no MVP comercial; HTTP permitido apenas em ambiente Development por flag explícita.

Bloquear localhost, loopback, link-local, ranges privados IPv4/IPv6 e endpoints de metadata.

Resolver DNS e validar todos os IPs retornados antes de conectar; revalidar destino no momento da conexão conforme a estratégia adotada.

Redirecionamentos HTTP desabilitados.

Timeout total máximo de 5 segundos por tentativa.

Resposta remota limitada a 64 KB; corpo não precisa ser armazenado integralmente.

Máximo 5 tentativas; depois Status=DeadLetter e visibilidade no portal.

Logar host e resultado, nunca headers de autenticação ou secrets configurados para entrega.

NÃO NEGOCIÁVEL Qualquer prompt que diga apenas “chame o WebhookUrl via HttpClient” está incompleto e não deve ser executado. A OWASP trata URLs fornecidas pelo usuário e acessadas pelo servidor como superfície clássica de SSRF.

| 08 | OBSERVABILIDADE E OPERAÇÃO Não acoplar a API ao Worker para “ler Meter”. |
| --- | --- |

System.Diagnostics.Metrics deve continuar sendo usado para instrumentação. A leitura e exportação das métricas deve seguir um coletor/listener ou OpenTelemetry; Meter não deve ser tratado como uma store de counters consultável pela API.

## Dashboard operacional MVP

| Indicador | Fonte | Janela |
| --- | --- | --- |
| Mensagens recebidas | TelemetryIngestionRecord / métrica OTel | 1m, 5m, 1h |
| Taxa de rejeição | TelemetryIngestionRejection | 5m, 1h, 24h |
| Duplicatas | contador de idempotência | 5m, 1h |
| Falhas de banco | métrica persistida/OTel | 5m, 1h |
| Backlog de reprocessamento | tabela/fila interna já existente | atual |
| Devices stale | Device health projection | atual |
| Partições futuras | partition maintenance state | atual |
| Webhook dead letters | WebhookDelivery | atual |

Para o portal operacional, a API consulta indicadores persistidos ou projeções baratas. OpenTelemetry/Prometheus/Grafana pode ser usado para operação técnica, mas não criar API -> HTTP -> Worker apenas para renderizar tiles. Se backlog for um valor exclusivamente em memória, criar um ObservableGauge exportado por OTel ou uma pequena projeção operacional; documentar a decisão.

Toda fase deve produzir pelo menos: health check, métricas de erro, latência da operação central e log estruturado com correlation/ingestion id. Logs não podem conter payload integral por padrão, credenciais MQTT, tokens ou secrets.

| 09 | FIRMWARE DE REFERÊNCIA O simulador é um ativo do produto e não deve virar driver de sensor. |
| --- | --- |

DECISÃO NÃO NEGOCIÁVEL devices/esp32-reference-node permanece como firmware canônico de simulação e validação do contrato. Ele não será transformado no firmware específico dos três pilotos físicos.

O firmware de referência deve ser a máquina de testes de campo do Fluxo: pequeno, reproduzível, determinístico e capaz de gerar os mesmos perfis de telemetria e falhas em qualquer bancada. Isso permite validar backend, segurança, reconexão, idempotência e alertas mesmo sem sensores conectados.

## 9.1 Perfis simulados obrigatórios

| Perfil | Métricas simuladas | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| industrial-sim | voltage_v, current_a, active_power_w, power_factor, energy_kwh, vibration_rms_g, vibration_peak_g, surface_temp_c | Telemetria numérica densa e regras sustentadas. |
| environment-sim | temperature_c, humidity_pct, co2_ppm, illuminance_lux, battery_pct, door_open | Baixa frequência, bateria, booleano e stale detection. |
| mobility-sim | latitude, longitude, speed_kmh, heading_deg, shock_g, battery_pct, network_rssi, motion_state | Posição, movimento e texto curto. |

## 9.2 Cenários de falha selecionáveis

normal: dados dentro de faixa com ruído determinístico por seed.

threshold-breach: uma métrica cruza o limiar e permanece pelo tempo configurado.

flapping: valor oscila perto do limiar para validar hysteresis.

stuck-sensor: métrica fica constante por N ciclos.

stale-device: pausa publicação sem derrubar o firmware.

duplicate-sequence: republica sequência já usada.

out-of-order-time: timestamp retrocede dentro da janela permitida.

future-timestamp-invalid: timestamp acima de +5 min para validar rejeição.

metric-type-mismatch: mesma chave troca de Number para Text e deve ser rejeitada.

metric-cardinality-abuse: gera chaves mutantes e deve acionar guardrail.

A seleção do perfil e cenário deve ocorrer por menuconfig/configuração de desenvolvimento ou configuração assinada prevista pelo firmware, sem editar o source para cada teste. O simulador deve usar seed fixa opcional para reproduzir exatamente uma execução em CI e laboratório.

## 9.3 Firmware físico separado por adapters

Os pilotos reais podem reutilizar networking, provisioning, MQTT, TLS, sequence, heartbeat e envelope V2 do reference node, mas a leitura de sensores deve viver em adapters/perfis separados. O objetivo é evitar que dependências de IIS3DWB, SCD41 ou modem LTE contaminem o firmware canônico de teste.

devices/ esp32-reference-node/ # simulador canônico esp32-industrial-pilot/ # adapters Modbus, IIS3DWB, PT100 esp32-environment-pilot/ # adapters SCD41, SHT40, VEML7700 esp32-mobility-pilot/ # modem LTE, GNSS, motion shared/firmware-core/ # somente se o repo atual suportar extração limpa telemetry-envelope sequence mqtt-session provisioning retry/backoff time-sync

Não criar shared/firmware-core por antecipação se isso exigir uma reorganização grande do repo. Primeiro fazer grep e avaliar o acoplamento real. O arquiteto deve declarar quais módulos são reaproveitáveis antes de mandar o agente “extrair uma biblioteca comum”.

| 10 | BOM DOS TRÊS PILOTOS Componentes atuais, acessíveis e de qualidade; protótipo sério, sem fingir certificação industrial. |
| --- | --- |

Os três pilotos continuam porque exercitam formatos de dado radicalmente diferentes. A BOM abaixo privilegia componentes ativos e documentados pelos fabricantes. O objetivo é validar o Fluxo e produzir hardware de referência robusto para demonstração. Nenhum piloto autoriza afirmar certificação industrial, automotiva ou metrológica sem ensaio e projeto específico.

## 10.1 Piloto A - Industrial Data Profile

Objetivo: medir energia por equipamento, vibração e temperatura de superfície sem desenvolver uma interface caseira diretamente ligada à rede elétrica. O piloto deve parecer um gateway/edge monitor sério e seguro de bancada.

| Componente preferido | Função | Decisão e motivo |
| --- | --- | --- |
| ESP32-S3-DevKitC-1; preferir WROOM-1U se instalado em painel metálico | MCU + Wi-Fi/BLE | Plataforma Espressif atual, ESP-IDF, recursos de segurança e opção de antena externa. |
| Eastron SDM120-Modbus ou medidor DIN equivalente Modbus RTU documentado | Tensão, corrente, potência, fator de potência e energia | Evita ZMPT101B/medição improvisada de rede como referência de produto; usa equipamento DIN com Modbus. |
| Módulo RS-485 isolado baseado em TI ISO1410 ou equivalente industrial ativo | Interface Modbus isolada | Isolação e robustez EMC. Não usar MAX485 genérico como referência de painel. |
| ST IIS3DWB + STEVAL-MKI208V1K | Vibração 3 eixos | Sensor específico para vibration monitoring, banda larga e kit oficial de avaliação/montagem. |
| PT100 Classe A, 3 fios + MAX31865 | Temperatura de superfície/mancal | RTD robusto, detecção de cabo aberto/curto no front-end; melhor referência que sonda DS18B20 genérica para este perfil. |
| Fonte DIN 24 Vdc -> 5 Vdc isolada ou fonte industrial 5 V certificada; alimentação separada do circuito medido | Alimentação | Separar medição e lógica; não montar módulo AC-DC sem origem em caixa improvisada. |
| Caixa policarbonato IP65, trilho DIN, prensa-cabos, borne fusível e aterramento conforme montagem | Mecânica | Repetibilidade e proteção física do protótipo. |
| Antena Wi-Fi externa 2,4 GHz quando usar WROOM-1U | RF | Evita esconder antena PCB dentro de painel metálico. |

Métricas mínimas do piloto: voltage_v, current_a, active_power_w, power_factor, energy_kwh, vibration_rms_g, vibration_peak_g, surface_temp_c. O firmware físico pode calcular RMS/peak de vibração localmente e enviar features; o Fluxo não precisa armazenar waveform de 26 kHz no MVP.

ECONOMIA SEM ENGANAÇÃO SCT-013-030 + ADS1015/ADS1115 continuam válidos para laboratório e experimentos de corrente. Não serão a BOM de referência do piloto comercial porque não resolvem sozinhos tensão, potência, fator de potência, montagem de rede e proteção. O SDM120/Modbus custa mais que um módulo maker, mas reduz engenharia e risco.

## 10.2 Piloto B - Environment & Battery Profile

Objetivo: validar baixa frequência, deep sleep, bateria, qualidade do ar e detecção de ausência de dados. O foco é autonomia mensurável, não encher a placa de sensores.

| Componente preferido | Função | Decisão e motivo |
| --- | --- | --- |
| ESP32-C3-DevKitM-1 no protótipo; ESP32-C3-MINI-1 em PCB futura | MCU + Wi-Fi/BLE | Custo e consumo baixos, RISC-V e suporte de low-power. DevKit acelera MVP. |
| Sensirion SCD41 | CO2 | Single-shot disponível e adequado ao experimento de baixa potência; referência preferida em vez de “SCD40/SCD41”. |
| Sensirion SHT40 | Temperatura e umidade | Boa relação preço/desempenho e baixo consumo; separar termicamente do ESP32 e do carregador. |
| Vishay VEML7700 | Iluminância | Sensor digital I2C de alta precisão e 16 bits; substitui escolha puramente maker do BH1750 na BOM de referência. |
| ST LIS2DW12 | Movimento/atividade opcional | Ultra-low-power, útil para acordar o nó ou marcar atividade sem PIR genérico. |
| MAX17048 ou fuel gauge equivalente recomendado para nova revisão | Estado de carga da bateria | Não estimar battery_pct apenas pela tensão bruta quando a autonomia é parte do experimento. |
| Li-ion/LiPo protegida de fornecedor conhecido + charger/power-path documentado | Energia | Sem célula 18650 sem procedência; usar proteção e carga adequadas. |
| Caixa ventilada com janela/membrana apropriada aos sensores ambientais | Mecânica | CO2, umidade e temperatura precisam de exposição ao ar; IP65 fechado distorce a função. |

Métricas mínimas: temperature_c, humidity_pct, co2_ppm, illuminance_lux, battery_pct e motion_detected. O plano de teste deve medir corrente em deep sleep, wake-up, associação Wi-Fi, handshake MQTT/TLS e publicação. O resultado obrigatório é power-budget.md com autonomia estimada e autonomia medida.

## 10.3 Piloto C - Mobility & Asset Tracking Profile

Objetivo: validar conectividade sem Wi-Fi, posição, movimento e armazenamento/reenvio após perda de rede. SIM800L e NEO-6M não devem ser a referência de um novo piloto em 2026.

| Componente preferido | Função | Decisão e motivo |
| --- | --- | --- |
| ESP32-S3-DevKitC-1 no protótipo | MCU | Mantém ecossistema ESP-IDF e recursos de segurança do device. |
| Carrier board baseado em SIMCom SIM7672 series / LTE Cat 1 ou Cat 1 bis com bandas adequadas ao Brasil | Conectividade celular | Tecnologia LTE atual e foco IoT. Verificar variante, bandas e homologação antes da compra; não assumir qualquer sufixo. |
| u-blox MAX-M10S em módulo/carrier de fornecedor confiável | GNSS | Plataforma M10 de baixo consumo voltada a tracking; evita NEO-6M EOL como nova referência. |
| ST LIS2DW12 | Movimento, choque e wake-up | Baixo consumo e recursos de detecção de atividade. |
| MAX17048 ou fuel gauge equivalente | Bateria | State-of-charge observável pelo Fluxo. |
| LiPo 3.000-5.000 mAh protegida + charger/power-path dimensionado ao pico do modem | Energia | Modem celular exige projeto de alimentação com pico e baixa queda; não alimentar de regulador marginal. |
| Antenas LTE e GNSS dedicadas, cabos/conectores adequados e separação física | RF | Evitar protótipo que “funciona na mesa” e perde fix/rede na caixa. |
| Caixa IP67 policarbonato; montagem magnética apenas para prova de conceito | Mecânica | Proteção externa sem vender a fixação magnética como solução final de ativo. |
| SIM M2M com franquia baixa | Operação | O tráfego do Fluxo deve ser pequeno; medir consumo de dados e reconexões. |

Métricas mínimas: latitude, longitude, speed_kmh, heading_deg, shock_g, battery_pct, network_rssi e motion_state. O piloto precisa testar store-and-forward local: buffer limitado, persistente, com descarte documentado quando atingir capacidade. Reconexão não pode reenviar sequence duplicada de forma indefinida.

LIMITAÇÃO EXPLÍCITA Nenhum dos três pilotos é “produto industrial certificado”. São reference devices para validar perfis de dado, integração, firmware seguro e valor comercial da plataforma. A documentação e o marketing devem usar essa linguagem.

| 11 | ROADMAP REVISADO PARA O MVP Ordem de execução com gates, entregáveis e critérios de aceite. |
| --- | --- |

## FASE 0 - Congelar decisões e medir baseline

Reescrever ADR-0001 com contrato V2 escalar tipado, MetricDefinition, TelemetryPoint, limites de cardinalidade e modelo de partição.

Criar ADR-0002-alert-evaluation-state-and-delivery.md.

Criar docs/product/mvp-scope.md com a tese deste documento: Explorer, alertas, health/insights e templates; sem editor universal de dashboards.

Repetir load test atual e preencher baseline com números reais.

Gate de saída: ADRs aprovados e baseline anexado. Nenhuma migration antes disso.

## FASE 1 - Schema V2 + ingestão compatível

Criar MetricDefinition e TelemetryPoint particionada.

Implementar parser V2 e adaptador de compatibilidade do payload legado por um ciclo.

Implementar guardrails do contrato, cardinalidade e tipo estável.

Implementar TelemetryPartitionMaintenanceService e health checks.

Migrar qualquer leitura das cinco colunas antigas para a projeção nova; marcar colunas como deprecated sem removê-las nesta fase.

Executar a matriz de benchmark 5/16/32 métricas e publicar relatório.

Gate de saída: 100 devices repetidos, zero perda, critérios de benchmark cumpridos, migration up/down testada.

## FASE 2 - Query API + Telemetry Explorer

Implementar endpoint com limites e códigos de erro definidos na seção 06.

Usar agregação nativa do PostgreSQL; EXPLAIN ANALYZE em queries raw, 1h/5m e 30d/1h.

Criar TelemetryExplorerPage com seleção de devices, métricas, período, agregação e bucket.

Criar ViewPreset somente depois do Explorer funcional.

Gate de saída: usuário consegue responder “como esta métrica se comportou?” sem SQL e sem mudança de backend.

## FASE 3 - Alertas com estado e delivery

Implementar AlertRule, AlertRuleState, AlertEvent, AlertEvaluationCursor e WebhookDelivery.

Cobrir threshold, duração, hysteresis, resolução, gap de amostra, restart e rule global por device.

Implementar SSRF controls e resilience de HttpClient.

Criar UI de regras, eventos e dead letters.

Gate de saída: mesmo cenário simulado produz exatamente a mesma sequência de estados e eventos em execuções reproduzíveis.

## FASE 4 - Inteligência operacional barata

Device health projection, stale detection, sequence gaps e rejection rate.

Stuck sensor, expected range e rate-of-change.

MAD/mediana móvel para anomalia numérica, com feature flag e parâmetros documentados.

Templates determinísticos de visualização por SemanticType.

Gate de saída: o Fluxo identifica pelo menos cinco problemas úteis sem IA externa e explica por que sinalizou cada um.

## FASE 5 - Pilotos físicos

Montar Industrial Data Profile, Environment & Battery Profile e Mobility & Asset Tracking Profile em paralelo ao software, sem alterar o firmware de referência.

Cada piloto deve comparar dados físicos e perfil simulado equivalente no mesmo Explorer e motor de alertas.

Publicar relatório por piloto: BOM final, consumo, estabilidade, falhas, dados gerados, custo estimado e o que o Fluxo aprendeu.

Gate de saída: três perfis reais conectados ao mesmo backend sem migration específica por vertical.

| 12 | INSTRUÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA ARQUITETO E AGENTES Sem “implemente de forma robusta”. Cada tarefa deve fechar decisões e critérios. |
| --- | --- |

## 12.1 Formato mínimo de toda instrução de execução

Toda instrução para Codex, Antigravity ou outro agente deve conter: A. CONTEXTO VERIFICADO - repo e branch - stack/versionamentos detectados - arquivos/classes atuais relevantes encontrados por grep - comportamento atual que não pode regredir B. DECISÃO ARQUITETURAL - entidade/contrato exato - limites e enums - invariantes - o que NÃO implementar C. ESCOPO DE ALTERAÇÃO - módulos permitidos - módulos proibidos - migration necessária ou não - compatibilidade/rollback D. SEGURANÇA E CUSTO - threat/abuse case aplicável - limites de consumo - secrets e configuração - dependências novas justificadas E. TESTES E BENCHMARK - casos unitários - integração - regressão - carga quando aplicável - comandos exatos para executar F. CRITÉRIO DE ACEITE - checklist binário - métricas esperadas - artefatos/docs a atualizar G. RELATÓRIO DE ENTREGA - arquivos alterados - decisões tomadas - testes executados e resultado - gaps conhecidos - riscos não resolvidos

## 12.2 Regras que o agente não pode interpretar livremente

Não usar “bulk insert” sem definir a técnica adotada, atomicidade e benchmark que a justifica.

Não usar “particionamento mensal” sem definir quem cria as próximas partições, quando, com lock, health check e falha esperada.

Não usar “alerta com duração” sem definir estado persistido, regra de continuidade, gap e resolução.

Não usar “webhook” sem threat model SSRF, timeout, redirects, retry, dead letter e limite de resposta.

Não usar “dashboard dinâmico” sem limites de query e número máximo de pontos retornados.

Não usar “IA” sem definir entrada, saída, quota, cache, custo, provider e comportamento quando indisponível.

Não adicionar pacote NuGet/npm sem justificar por que o stack atual não resolve e registrar impacto de manutenção.

Não apagar colunas, tabelas ou contratos legados na mesma fase em que a nova projeção é introduzida, salvo migration com rollback e evidência de ausência de consumidores.

Não assumir nomes ou paths do anexo. O agente deve localizar as classes reais no repo e relatar divergências antes de editar.

Não declarar “produção”, “industrial” ou “1.000 devices” com base em inferência. Toda afirmação de capacidade exige teste e números.

## 12.3 Definition of Done por fase

| Obrigatório | Evidência |
| --- | --- |
| Build limpo | Comando e exit code. |
| Testes unitários | Nome dos projetos e total pass/fail. |
| Teste de integração | Ambiente, banco e resultado. |
| Migration up/down | Banco descartável; logs/resumo. |
| Segurança | Abuse cases testados e resultado. |
| Performance quando há hot path/query | Baseline e pós-mudança na mesma máquina/cenário. |
| Observabilidade | Métrica/log/health check adicionado ou justificativa de não aplicabilidade. |
| Docs | ADR, roadmap e checklist atualizados. |
| Rollback | Como desabilitar/reverter a mudança sem “apagar o banco”. |
| Sem secrets | Grep/config review; credenciais somente por configuração segura. |

| 13 | PERGUNTAS PARA O ARQUITETO RESPONDER A reunião deve terminar com decisões, não com “vamos avaliar”. |
| --- | --- |

1. Você concorda que Dictionary<string,double> não atende estados booleanos/textuais e, portanto, não representa uma plataforma genérica? Se discorda, mostre como door_open e machine_state entram no contrato sem novo schema.

2. Você aceita MetricDefinition como entidade obrigatória? Se não, como evitará temp/temperature/Temperature e unidades divergentes sem trabalho manual por cliente?

3. Qual é o limite de MetricKeys por mensagem e por workspace? Onde esse limite será aplicado e observado?

4. Quem cria a partição de daqui a sete meses? Qual health check detecta a falha antes de um INSERT quebrar?

5. Qual é a PRIMARY KEY real de TelemetryPoint particionada e como ela respeita a restrição do PostgreSQL sobre a chave de partição?

6. Por que Binary COPY deve ou não entrar no primeiro commit? Qual benchmark decide a resposta?

7. Como a regra “temperatura > 80 por 5 minutos” sobrevive a restart do Worker e evita redisparo? Mostre o estado persistido.

8. Como uma regra DeviceId=null identifica qual device disparou o AlertEvent?

9. Qual é a estratégia de hysteresis e sample gap para impedir flapping e falsa continuidade?

10. Como WebhookUrl é protegido contra SSRF, DNS rebinding, redirect e acesso à rede interna?

11. Por que a API precisa chamar o Worker para ler Meter? Qual dado não pode ser obtido via OTel ou projeção operacional persistida?

12. Quais limites impedem telemetry/query raw de 2 anos, 100 devices e 500 métricas?

13. Qual funcionalidade torna o Fluxo “inteligente” sem custo variável por mensagem?

14. Como a IA opcional será desligada sem derrubar ingestão, alertas ou dashboards?

15. O firmware de referência continuará simulador? Onde os drivers dos três pilotos físicos viverão sem contaminar o canônico?

16. Quais resultados objetivos precisam existir para declarar o MVP vendável para produção controlada de até 100 devices?

CRITÉRIO DA REUNIÃO Para cada pergunta: ACEITO, REJEITADO COM JUSTIFICATIVA TÉCNICA ou NECESSITA EXPERIMENTO. “Necessita experimento” deve sair com hipótese, teste, métrica e prazo de execução do experimento dentro do roadmap; não pode virar lacuna passada ao agente.

| 14 | DECISÃO FINAL RECOMENDADA Aprovar a visão do anexo; substituir o handoff técnico por este alinhamento. |
| --- | --- |

A Nota Estratégica de 11 de julho de 2026 deve ser mantida como documento de visão e posicionamento. Ela acertou a transição do Fluxo de pipeline técnico para produto. Contudo, o status “aprovado para execução” é prematuro porque o schema, o mecanismo de alertas, o webhook e a operação de partições deixam decisões críticas abertas.

STATUS RECOMENDADO DIREÇÃO DE PRODUTO APROVADA. EXECUÇÃO CONDICIONADA À REVISÃO DOS ADRs E À ADOÇÃO DOS GUARDRAILS DESTE DOCUMENTO.

O objetivo não é transformar o Fluxo na arquitetura perfeita. É construir um MVP que qualquer potencial cliente consiga entender: conecte dispositivos, receba dados variados, explore histórico, crie alertas e receba sinais de saúde/anomalia. Tudo isso precisa funcionar em stack própria .NET/PostgreSQL/MQTT, com custo operacional previsível e sem depender de IA externa para o serviço básico.

A plataforma será considerada genericamente útil quando os três perfis - máquina/energia, ambiente/bateria e mobilidade - usarem o mesmo contrato V2, o mesmo catálogo de métricas, a mesma Query API e o mesmo motor de alertas sem migration ou fork do backend. Será considerada inteligente quando explicar problemas úteis e reduzir configuração com mecanismos baratos. Será considerada vendável quando fizer isso de forma segura, observável e repetível para até 100 devices em produção controlada.

Esse é o ponto de confronto com a arquitetura: não queremos mais ideias vagas nem prompts que deleguem decisões críticas ao agente. Queremos contratos, limites, estados, critérios de aceite e evidência. O Fluxo já provou que o cano suporta pressão. Agora precisa provar que entrega valor sem nos cobrar uma fortuna para operar o próprio MVP.

| 15 | REFERÊNCIAS TÉCNICAS PRIMÁRIAS Fontes oficiais usadas para confrontar decisões do anexo e atualizar a BOM. |
| --- | --- |

| Ref. | Fonte oficial | URL |
| --- | --- | --- |
| R1 | PostgreSQL - Table Partitioning | https://www.postgresql.org/docs/current/ddl-partitioning.html |
| R2 | PostgreSQL - Date/Time Functions (date_bin/date_trunc) | https://www.postgresql.org/docs/current/functions-datetime.html |
| R3 | PostgreSQL - BRIN Indexes | https://www.postgresql.org/docs/current/brin.html |
| R4 | Npgsql - COPY / Binary COPY | https://www.npgsql.org/doc/copy.html |
| R5 | Microsoft .NET - HTTP resilience | https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/core/resilience/http-resilience |
| R6 | Microsoft .NET - Observability with OpenTelemetry | https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/core/diagnostics/observability-with-otel |
| R7 | Microsoft .NET - Metrics collection / MeterListener | https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/core/diagnostics/metrics-collection |
| R8 | OWASP - SSRF Prevention Cheat Sheet | https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Server_Side_Request_Forgery_Prevention_Cheat_Sheet.html |
| R9 | Espressif - ESP32-S3-DevKitC-1 | https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32s3/esp32-s3-devkitc-1/index.html |
| R10 | Espressif - ESP32-C3-DevKitM-1 | https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32c3/esp32-c3-devkitm-1/index.html |
| R11 | Espressif - ESP32-S3 security feature enablement | https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32s3/security/security-features-enablement-workflows.html |
| R12 | Espressif - OTA updates | https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/system/ota.html |
| R13 | STMicroelectronics - IIS3DWB vibration sensor | https://www.st.com/en/mems-and-sensors/iis3dwb.html |
| R14 | STMicroelectronics - STEVAL-MKI208V1K | https://www.st.com/en/evaluation-tools/steval-mki208v1k.html |
| R15 | STMicroelectronics - LIS2DW12 | https://www.st.com/en/mems-and-sensors/lis2dw12.html |
| R16 | Sensirion - SCD41 | https://sensirion.com/products/catalog/SCD41 |
| R17 | Sensirion - SHT40 | https://sensirion.com/products/catalog/SHT40 |
| R18 | Vishay - VEML7700 | https://www.vishay.com/en/product/84286/ |
| R19 | Texas Instruments - ISO1410 | https://www.ti.com/product/ISO1410 |
| R20 | Analog Devices - MAX31865 | https://www.analog.com/en/products/max31865.html |
| R21 | Analog Devices - MAX17048 | https://www.analog.com/en/products/max17048.html |
| R22 | SIMCom - SIM7672 series | https://en.simcom.com/product/SIM7672.html |
| R23 | u-blox - MAX-M10 series | https://www.u-blox.com/en/product/max-m10-series |
| R24 | Eastron - SDM120 Modbus | https://www.eastroneurope.com/products/view/sdm120modbus |

Documento-base confrontado: “Fluxo - Nota estratégica interna: Direção, schema e roadmap curto”, datado de 11 de julho de 2026, escopo plataforma Fluxo + 3 dispositivos piloto.

OFFICINA 404  |  FLUXO  |  DECISÕES EXPLÍCITAS, EXECUÇÃO AUDITÁVEL